ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Кадастровый центр»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ДЕРЕВНИ СЕВЕРНАЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (Утверждаемая) часть, Материалы по обоснованию

Екатеринбург, 2020

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ

ПЗ 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ	5

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	7

2.1 Описание границ территории проекта планировки	7

2.2. Зонирование территории	7

2.4. Инженерная инфраструктура	9

2.4.1. Водоснабжение	9

2.4.2. Водоотведение	9

2.4.3. Газоснабжение	9

2.4.4. Электроснабжение	10

2.4.5. Теплоснабжение	11

2.4.5. Связь	11

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	11

ПЗ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	12

4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	12

5. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	12

6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ	14

6.1. Анализ планировочных ограничений	14

6.2. Современное использование территории	16

7. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	16

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	17

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	19

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

| Лист | Наименование, масштаб | Гриф секр. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Текстовая часть |  |  |
| ПЗ 1 | Пояснительная записка основной (утверждаемой) части | н/с | 7 |
| ПЗ 2 | Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта планировки территории | н/с | 7 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
|  | Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |  |
| 1-11 | Чертеж планировки территории. М 1:1000 | н/с | 11 |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
| 12 | Фрагмент карты планировочной структуры территории. М 1:5000 | н/с | 1 |
| 13-23 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 | н/с | 11 |
| 24-34 | Схема существующих объектов капитального строительства. М 1:1000 | н/с | 11 |

# ПЗ 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта планировки территории в границах Свердловской области, в Верхнесалдинском городском округе, в д. Северная. Населённый пункт расположен по обоим берегам реки Северка в 8 километрах на юго-запад от административного центра округа — города Верхняя Салда. Разработчиком проекта является Общество с ограниченной ответственностью «Кадастровый центр».

Настоящий проект разработан в соответствии со следующей нормативной правовой документацией:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

- Федеральным: законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «0 государственном кадастре недвижимости».

- СП 42.13330.2011"СНиП2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документацию в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

- Генеральный план Верхнесалдинского городского округа применительно к сельским населенным пунктам: деревня Нелоба, деревня Никитино, поселок Басьяновский, деревня Северная, утвержденный Решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 31 мая 2012 г. № 37 с внесением изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа от 21 сентября 2015 г. № 375.

- Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа, утвержденные Решением Думы Верхнесалдинского городского округа.

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011№2360-РП «0 соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов".

Цель разработки проекта планировки территории:

- обеспечение устойчивого развития территории в увязке с единой планировочной структурой части территории муниципального образования в границах Свердловской области, в Верхнесалдинском городском округе, в д. Северная;

- выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

- установление границ территорий общего пользования на территории проектирования;

- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства на территории проектирования;

- определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Исходные данные, используемые в проекте:

- данные о современном состоянии и использовании территории на основании генерального плана Верхнесалдинского городского округа;

- данные о современном состоянии и использовании территории на основании правил землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа;

- кадастровый план территории;

- цифровой планово-картографический материал М 1:500;

- цифровой ортофотоплан на территорию по материалам аэрофотосъемки.

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

### 2.1 Описание границ территории проекта планировки

Территория, на которую разрабатывается проект планировки линейного объекта, находится в Свердловской области, в Верхнесалдинском городском округе, в д. Северная.

Территория проектирования расположена в границах двух кадастровых кварталов: 66:08:0901001 и 66:08:0901002.

Территория относится к категории земель – земли населенных пунктов.

### 2.2. Зонирование территории

В соответствии с Генеральным планом Верхнесалдинского городского округа определено функциональное зонирование в границах проекта планировки:

- Жилая зона усадебной застройки;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона санитарно-защитных посадок.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа определено территориальное зонирование в границах проекта планировки:

- Жилая зона индивидуальной застройки;

- Общественно-жилая зона;

- Многоцелевая зона.

Жилая зона индивидуальной застройки. Жилая зона индивидуальной застройки – территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами, блокированными домами, а также для размещения участков для ведения личного подсобного хозяйства.

Общественно - жилая зона. Общественно - жилая зона – территории, застроенные или планируемые к застройке многоквартирными домами, административно-деловыми, банковскими, торговыми зданиями, зданиями многофункционального назначения, объектами лечебно-оздоровительного, учебного, социального и коммунально-бытового назначения, вспомогательными зданиями и сооружениями, а также для размещения скверов, игровых и спортивных площадок.

Многоцелевая зона. Многоцелевая зона – территория, предназначенная для размещения всех видов объектов, допустимых на территории округа.

2.3. Транспортная инфраструктура

Для строительства линейного объекта – газопровода, а так же его дальнейшего обслуживания используется существующая улично-дорожная сеть, в связи с этим проектирование улиц и внутриквартальных проездов проектом планировки не предусматривается.

Проектом предусмотрено восстановление улично-дорожной сети после строительства распределительного газопровода.

В проекте планировки территории отображены красные линии, сформированные в проекте планировки территории улично-дорожной сети деревни Северная.

Существующие красные линии обозначены в координатах МСК-66 условной границей между внешними элементами поперечного профиля улиц и дорог (тротуар, обочина, техническая зона и др.) и прилегающей территорией. Ширина улиц и дорог в красных линиях определена для конкретных градостроительных условий с учетом границ существующих земельных участков и существующей застройки, в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава и количества элементов, размещаемых в пределах поперечного профиля, с учетом санитарно-гигиенических условий и требований особых обстоятельств. Улично-дорожная сеть деревни образована магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, жилыми улицами.

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого значения – ул. Красноармейская. Ширина проезжей части 6,00 м. Ширина в красных линиях – 48,00 м.

Жилые улицы – ул. 8 Марта, ул. Мичурина, ул. М.Горького, ул. Пушкина и пр. – обеспечивают транспортные и пешеходные связи на территориях жилых районов, выходы на магистральную улицу. Ширина в красных линиях 15,0-20,0м, ширина проезжей части – 6,0 м.

### 2.4. Инженерная инфраструктура

- 2.4.1. Водоснабжение

Многоквартирные дома на северо-восточной окраине и частично частный сектор на южной окраине деревни охвачены системой централизованного водоснабжения из 2 водозаборных скважин (основная и резервная), которые расположены на южной окраине деревни на левом берегу р. Северка.

Скважины эксплуатируются без утверждения эксплуатационных запасов и без лицензионных документов. Качество подземных вод не отвечает нормативным требованиям только по содержанию кремния. Вода подаётся потребителям без водоподготовки.

Производительность водозабора 34,6 м3/сут.

Часть населения деревни пользуется колодцами, качество воды в которых по сведениям администрации не отвечает питьевому назначению.

Водоснабжение сохраняемых объектов осуществляется по действующей на момент проектирования схеме.

- 2.4.2. Водоотведение

В канализационных насосных станциях (КНС) деревни Северная собираются хозбытовые стоки от трех жилых домов и детского сада. Далее стоки через напорный коллектор от КНС птичника должны передаваться в городскую канализацию. В данное время стоки поступают в реку Северку и далее в питьевой Исинский пруд.

В индивидуальной жилой застройке микрорайона, не имеющей централизованного водоотведения, используются выгребные ямы с вывозом нечистот на ассенизационные поля.

Водоотведение сохраняемых объектов осуществляется по действующей на момент проектирования схеме.

- 2.4.3. Газоснабжение

В настоящее время в деревне подключены к системе газоснабжения 3 секционных жилых дома и детский сад. Остальные строения не газифицированы.

При проектировании трассы газоснабжения были учтены требования по надежности и бесперебойности газоснабжения, экономичность сооружения и рекомендации. Диаметры газопроводов определены в соответствии с гидравлическим расчетом из условия создания при максимально допустимых перепадах давления, наиболее надежной и экономичной – эксплуатации системы.

Прокладка подземного газопровода высокого и низкого давления выполняется открытым способом, за исключением прокладки подземных газопроводов низкого давления под руслом реки Северка и пересечения автодороги Нижний Тагил-Верхняя Салда. Источником газоснабжения (точкой подключения) потребителей частного сектора - 190 существующих и предполагаемых к строительству частных жилых домов является существующий стальной подземный газопровод Ф114 мм, проложенный от г. Верхняя Салда до существующей муниципальной котельной деревни Северная, расположенной на территории существующей птицефабрики «Кировградская», Р у = 0,03 - 0,06 Мпа.

Для понижения давления с высокого Ру=0,06 Мпа до низкого Ру=0,003 МПа предпроектными проработками предусматривается блочный газораспределительный пункт марки ГРПБ 13-2Н-Г-У1, с основной и резервной нитками редуцирования и газовым обогревом, производительностью до 1200 нм3 /час при входном давлении  Рвх= 0,6 Мпа. В ГРПБ предусматривается отопление от газового отопительного котла , общий узел учёта газа на потребителей частного сектора не предусмотрен, так как каждый потребитель в соответствии с требованиями нормативных документов должен быть оборудован индивидуальным собственным узлом учёта газа. Площадка расположения ГРПБ предусматривается на расстоянии 60 м от забора птицефабрики и на расстоянии 60 м от газопровода Ф114 на вводе на птицефабрику, в 250 метрах севернее улицы Максима Горького.

Расположение ГРПБ вблизи центра деревни, и, таким образом, вблизи центра нагрузок, позволит реализовать эффективную и экономичную схему газоснабжения газом низкого давления потребителей частного сектора деревни Северная. Выходящий из ГРПБ головной подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления ПЭ Ф225 пересекает перпендикулярно газифицируемые улицы Максима Горького, Красноармейскую, 8-го Марта; за счёт ответвлений подземных газопроводов ПЭ Ф160 обеспечивается газоснабжение существующей застроенной двухквартирными домами улицы Мичурина, перспективной улицы Новой, а также расположенной за рекой Северка юго-западной части деревни в границах улиц Максима Горького, Красноармейской (автодорога Нижний Тагил-Верхняя Салда), 8-го Марта, Мичурина.

Выявлено пересечение газопроводом водопроводов, канализаций, теплопроводов и линий электропередач 6кВ и 10кВ.

- 2.4.4. Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/6 кв. «Пятилетка». От электроподстанции электроэнергия по воздушным и кабельным ВЛ подается к распределительным пунктам, и далее к ТП (трансформаторным подстанциям) и по распределительным сетям 0,4 кВ – к конечному потребителю.

Электроснабжение сохраняемых объектов осуществляется по действующей на момент проектирования схеме.

- 2.4.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение для центральной части деревни осуществляется от котельной с тремя котлами «Энергия-3», мощностью 2,028 Гкал/час, топливо – уголь. Температурный режим +950С - +700С. Частные дома имеют автономное отопление (печи, отопительные котлы и др.) Расположена котельная на территории птицефабрики.

Теплоснабжение сохраняемых объектов осуществляется по действующей на момент проектирования схеме.

- 2.4.5. Связь

Основным оператором связи, предоставляющим услуги телефонной связи, радио, Интернета, телевидения, спутниковой и сотовой связи и пр., является ПАО «Ростелеком».

Связь сохраняемых объектов осуществляется по действующей на момент проектирования схеме.

Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся застройки и существующих инженерных сетей.

После строительства будет произведена рекультивация земель. Поэтому после засыпки газопровода уплотняют многократными проходами гусеничных тракторов. По уплотненному грунту укладывают и разравнивают ранее снятый плодородный слой.

## 3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Разделения участка на этапы строительства не предусмотрено.

По данным Генерального плана Верхнесалдинского городского округа развитие газоснабжения относится к мероприятиям, предусмотренным в первую очередь.

# ПЗ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

## 4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Территория, на которую разрабатывается проект планировки линейного объекта, находится в Свердловской области, в Верхнесалдинском городском округе, в д. Северная.

Территория проектирования расположена в границах двух кадастровых кварталов: 66:08:0901001 и 66:08:0901002.

Территория относится к категории земель – земли населенных пунктов.

## 5. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

В географическом отношении район расположения объекта относится к зоне Среднего Урала и характеризуется спокойным рельефом. Абсолютные отметки поверхности составляют 242–270 м.

По карте инженерно-геологического районирования участок располагается в области остаточных гор Восточного склона Урала.

Геологическое строение Верхнесалдинского округа, в частности и деревни Северная, отличается многообразием и мощностью залегания горных пород и находится в зоне развития гнейсов и кварц-хлорито-серицитовых сланцев, выветреных в верхней части до состояния рухляков, песков пылеватых, супесей суглинков и перекрытых делювиальными и техногенными отложениями.

С геоморфологической точки зрения район проектируемого строительства расположен на слабохолмистой поверхности (сглаженный водораздел) восточного склона Среднего Урала.

Климатическая характеристика д. Северная в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная  Климатология» приведена для г. Нижнего Тагила, так как расстояние от деревни Северная до г. Нижнего Тагила менее 50 км.

Климатическая характеристика участка проектирования приводится в соответствии с п. 1.2 СП 131.133302012 (СНиП 23-01-99) «Строительная климатология» и по данным метеостанций г. Нижнего Тагила и г. Екатеринбурга.

Город Нижний Тагил находится в центре Евразии на восточном склоне Уральского хребта, в климатическом подрайоне IB, в зоне нормальной влажности.

Основные климатические характеристики:

самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль;

среднегодовая температура воздуха – 1.2ºС;

среднемесячная температура января – —15.5ºС;

среднемесячная температура июля – 17.2ºС;

средняя суточная амплитуда температуры воздуха в январе – 7.1ºС;

средняя суточная амплитуда температуры воздуха в июле – 10.6ºС;

абсолютная минимальная температура воздуха - —47ºС;

абсолютная максимальная температура - 38ºС;

средняя месячная относительная влажность воздуха января – 79%;

средняя месячная относительная влажность воздуха июля –68%;

количество осадков за ноябрь-март – 114мм, апрель-октябрь – 383мм;

преобладающее направление ветра за декабрь-февраль, июнь-август – западное.

Продолжительность безморозного периода длится в среднем 90-117 дней. Переход среднесуточной температуры через 0ºС отмечается обычно 6 апреля и 20 октября. Первое появление снежного покрова отмечается в середине октября. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября. Интенсивное нарастание снежного покрова происходит в начале зимы.

Средняя из наибольших высот снежного покрова на защищенных участках составляет 43 см, в отдельные годы высота снежного покрова может достигать 80 см.

Температурный режим почво-грунтов зависит от интенсивности солнечной радиации, рельефа, характера естественного и искусственного покрова, типа застройки, механического состава и влажности грунтов.

Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, предохраняет почву и грунты от глубокого промерзания. На участках улиц, шоссейных дорог и т.п., с которых удаляется снег, промерзание грунтов глубже и интенсивнее. Обычно промерзание начинается с середины декабря, к концу месяца грунты промерзают на глубину 40-50см. В январе-феврале нулевая изотерма опускается до 80см. В отдельные холодные малоснежные зимы отрицательная температура почво-грунтов и под снежным покровом возможна до глубины 160см.

Нормативная глубина сезонного промерзания определена расчетом по п. 2.27 СНиП 2.02.01-83* и составляет для суглинков и глин - 178см, для дресвяных грунтов – 264см.Растительный мир представлен лесом с преобладанием светло-хвойных пород, таких как сосна и ель, с примесью осины и березы. В пониженных частях рельефа и в прирусловой зоне рек и ручьев преобладают лиственные породы: береза, осина, ольха и разнообразные кустарники.

Рельеф поверхности села неровный, с уклоном с северо-востока на юго-запад, к долине реки Северка. Река протекает в центральной части села, с северо-запада на юго-восток, вдоль реки отмечены небольшие озера и слабая заболоченность.

Растительность на участке изысканий представлена как естественными, так и искусственными насаждениями, состоящими из хвойных и лиственных пород.

На момент проведения изысканий природных физико-геологических процессов, отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемого объекта, не установлено.

## 6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

### 6.1. Анализ планировочных ограничений

Территория деревни застроена частными домами с приусадебными постройками и огородами, улицы спланированы насыпными грунтами. Вдоль улиц развита сеть инженерных коммуникаций.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа определено территориальное зонирование в границах проекта планировки:

- Жилая зона индивидуальной застройки;

- Общественно-жилая зона;

- Многоцелевая зона..

Перечень зон с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- прибрежные защитные полосы;

- водоохранные зоны;

- зоны затопления и подтопления;

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

Размеры и границы санитарно-защитных зон определялись в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека.

Размеры и границы прибрежной защитной полосы определялись в соответствии с требованиями – «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 65.

Границы водоохранной зоны определялись в соответствии с требованиями – «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 65.

Размеры и границы зон затопления и подтопления определялись в соответствии с требованиями – «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 67.1.

Границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства определялись в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Среди зон действия иных ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства выявлена береговая полоса. Границы береговой полосы определялись в соответствии с требованиями – «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 6, 61. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах вышеперечисленных зон, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, с учетом ограничений, установленных законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам с особым использованием территорий по экологическим условиям и нормативному режиму градостроительной деятельности.

Участок проектирования расположен вне ограничений природоохранного характера: особо охраняемых природных территорий, вне зон специального назначения, месторождений полезных ископаемых. Объекты историко-культурного наследия отсутствуют.

Проектом предлагается сформировать охранную зону для проектируемой трассы. Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", охранные зоны объектов газораспределительной сети устанавливаются вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

По окончанию строительства и уточнения фактического положения газопровода и границ охранной зоны, материалы об охранной зоне оформляются соответствующим образом заказчиком и передаются в администрацию Верхнесалдинского городского округа, в службы, занимающиеся оформлением разрешений на производство земляных работ, и в организацию, эксплуатирующую газовые сети.

### 6.2. Современное использование территории

Территория проектирования представляет собой частично застроенную территорию, естественный рельеф площадки спланирован при ее инженерном освоении и строительстве зданий и сооружений.

Территория расположена в зоне комфортной транспортной доступности.

## 7. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Границы зон планируемого размещения улиц соответствуют красным линиям, определённым на основании прим. 1 табл. 8, табл. 7 СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

При подготовке проекта территории определение местоположения границ, образуемых земельных участков осуществлено в соответствии с действующими градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, а также сводами правил.

## 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Тенденция к сохранению риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории Верхнесалдинского городского округа сохраняется.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС, проводить работу по совершенствованию анализа риска, а также, исходя из статистики чрезвычайных ситуаций, осуществлять прогнозирование их возникновения.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа целесообразно:

-	создать резерв материальных и финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

-	организовать работу по завершению паспортизации опасных объектов приказ МЧС России от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»);

-	поддерживать в готовности к выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций органы управления, силы и средства;

-	организовать подготовку руководящего состава и населения к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

-	совершенствовать взаимодействие органов управления объектовых звеньев РСЧС при осуществлении мероприятий по снижению риска и смягчению последствий в случае чрезвычайных ситуаций, систему оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях;

-	организовать выполнение федерального законодательства по созданию страхового фонда документации на объекты повышенного риска (постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 1253-68 «Об обеспечении создания единого Российского страхового фонда документации»), разработке планов по ликвидации разливов нефтепродуктов объектового и муниципального уровней (постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», приказ МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»);

-	осуществлять контроль выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения;

-	организовать мероприятии по оборудованию общественных зданий системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;

-	активизировать работу руководителей по доукомплектованию личным составом, техникой и оборудованием аварийно-спасательных служб и формирований.

Для наблюдения за опасными природными явлениями необходимо осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-FМ радиовещания, для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера в систему централизованного оповещения гражданской обороны Свердловской области.

Внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям. Использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации, которая основана на аспекте предупредительного характера. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, оперативно информировать население через СМИ о порядке поведения и ходе ликвидации ЧС.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту городов и потенциально опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ